Universitatea Politehnica Timisoara

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Proiectarea cu Microprocesoare

Microsistem cu

microprocesorul 8086

Avram Ana – anul 3 TI

2025 – 2026

Tema proiectului

Să se proiecteze un microsistem cu următoarea structură:

● unitate centrală cu microprocesorul 8086;

● 128 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C2048;

● 64 KB memorie SRAM, utilizând circuite 62512;

● interfață serială, cu circuitul 8251, plasată în zona 0AF0H – 0AF2H sau 0BF0H – 0BF2H, în funcție

de poziția microcomutatorului S1;

● interfață paralelă, cu circuitul 8255, plasată în zona 0D70H – 0D76H sau 0C70H – 0C76H, în funcție

de poziția microcomutatorului S2;

● o minitastatură cu 12 contacte;

● 6 led-uri;

● un modul de afișare cu 7 segmente, cu 6 ranguri;

Toate programele în limbaj de asamblare vor fi concepute sub formă de subrutine. Programele necesare sunt:

-rutinele de programare ale circuitelor 8251 şi 8255;

-rutinele de emisie/ recepţie caracter pe interfaţa serială;

-rutina de emisie caracter pe interfaţă paralelă;

-rutina de scanare a minitastaturii;

-rutina de aprindere/ stingere a unui led;

-rutina de afişare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente.

Descriere Hardware

CU (Central Unit):

- microprocesorul 8086

Generatorul de tact 8284:

- Circuitul 8284A este folosit pentru a genera tactul CLK către microprocesor și către circuitele specializate ale interfeței seriale.

- Acesta mai are rolul de a genera READY și RESET către microprocesor, sincronizându-le cu tactul.

- Folosește ca intrare o sursă de semnal, un cristal de cuarț pentru a genera semnalul de clock necesar procesorului.

- Acesta va fi 1/3 din valoarea frecvenței cristalului.

- Ieșirea PCLK pentru periferice funcționează ½ din frecvența CLK.

Circuitul amplificator/separator bidirectional 74x245:

- este un circuit folosit pentru amplificarea/separarea magistralelor bidimensionale ale microprocesoarelor.

Circuitul registru 74x373:

- este folosit pentru demultiplexarea liniilor de adresă.

- Este un registru cu ieșiri cu 3 stări, alcătuit din 8 bistabile

Circuitele de memorie

Circuitul de memorie EPROM 27C2048:

- Circuitul are:

- 17 intrari de adrese: A0 - A16

- 8 linii de date: D0 - D7

- O linie de selectie /CE

- O linie de validare a iesirilor /OE

- O intrare pentru tensiunea de programare Vpp

- Alimentarile Vcc si GND

Circuitul de memorie SRAM 62512:

- Circuitul are:

- O linie de comanda a scrierii /WE

- 15 intrari de adrese, A14-A0

- 8 linii de date I/O8-1

- O linie de selectie /CS

- O linie de validare a iesirilor /OE

Harta Memoriei: 

- Un circuit EPROM 27C2048 are 128Kb de memorie. 
128Kb=2^17 biti 

- Doua circuite SRAM 62512: 64kb de memorie 
64Kb=2^16 biti

Decodificarea memoriilor

- EPROM: E0000H - FFFFFH

- SRAM: 00000H - 0FFFFH

| A19 | A18 | A17 | A16 | A15 - A0 | Adresa | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 000...000 | 00000H | Start SRAM (64KB) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 111...111 | 0FFFFH | End SRAM |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 000...000 | 10000H | Start zona libera |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 111...111 | DFFFFH | End zona libera |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 000...000 | E0000H | Start EPROM (128KB) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 111...111 | FFFFFH | End EPROM |

Sel_EPROM = (A19 & A18 & A17)

Sel_SRAM = (~A19 & ~A18 & ~A17 & ~A16)

Interfete

// interfata seriala 8251, interfata paralela 8255, registru MAX232

- Interfata seriala – 8251:

Este un circuit specializat pentru transferurile seriale (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter);

- - primeste un octet în paralel de la CPU, il serializeaza si il transmite bit cu bit catre un echipament serial

- - poate sa preia de pe linia de comunicatie un flux de biti (serial), sa il asambleze intr-un octet si sa il predea, in paralel, unitatii centrale

- - circuitul comunica unitatii centrale starea sa (daca are un caracter gata de citire sau daca a terminat de transmis) prin semnale de stare, putand functiona:

- prin interogare software (Polling);

- prin intreruperi hardware;

- - dispune de transmisie si receptie cu dublu tampon (double buffering), permitand procesarea unui caracter in timp ce altul este receptionat.

// Interfata paralela – 8255:

- se transfera 8 biti simultan pe magistrala

- este un circuit de interfata programabila (Programmable Peripheral Interface) care ofera 24 de linii de I/O, grupate in 3 porturi (A, B, C);

- exista un semnal de dialog care informeaza modulul receptor ca datele sunt stabile pe linii si pot fi citite

- de asemenea exista un semnal de raspuns din partea receptorului prin care se confirma preluarea datelor sau se semnalizeaza starea de ocupat

Minitastatura

Minitastatura este alcatuita din 12 contacte. Identificarea tastei apasate se realizeaza prin scanarea tastaturii. Pentru functionare sunt necesare doua porturi: un port de iesire, utilizat pentru activarea coloanelor, si un port de intrare, folosit pentru citirea liniilor active.

In portul de iesire se aplica nivel logic 0 pe o singura coloana, in timp ce pe celelalte coloane se mentine nivel logic 1, dupa care se citesc liniile. Daca pe una dintre linii este detectat nivel logic 0, inseamna ca tasta corespunzatoare a fost apasata.

Conectarea minitastaturii la microsisteme se face cu ajutorul circuitului 74LS373, utilizat ca port de iesire, si al circuitului 74LS244, utilizat ca port de intrare. Portul de intrare este realizat cu ajutorul unui circuit buffer tri-state de tip 74LS244.

Schema Hardware

- central unit:

- memory:

- interfete:

- leduri:

- display:

- keyboard:

Rutine De Programare

- Rutina de programare 8251:

MOV AL, 0CEH ; cuvant de mod asincron

OUT DX, AL MOV AL, 15H ; cuvant de comanda

OUT DX, AL RET

- Rutina de emisie caracter interfata seriala (8251):

Adresele de port: 0DD2H (0F52H) – comenzi/ stări

0DD0H (0F50H)- date

TR:     IN AL, DX        ; citire și testare rang TxRDY din cuvântul de stare

RCR AL, 1        ; rotire la dreapta cu 1 bit

JNC TR

MOV AL, CL       ; se preia data din registrul CL

MOV DX, 0DD0H    ; SAU 0F50H adresa cuvântului de date

OUT DX, AL

RET

- Rutina de receptie caracter interfata seriala (8251):

REC: IN AL, DX ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare

RCR AL, 2 ; rotire la dreapta cu 2 bit

JNC REC

MOV DX, 0DD0H ; SAU 0F50H adresa cuvantului de date

IN AL, DX ; se preia data de la 8251

MOV CL, AL ; se depune data în registrul CL

RET

- Rutina de programare 8255:

Adresele de port: -0150H (0A50H) port A

-0152H (0A52H) port B

-0154H (0A54H) port C

-0156H (0A56H) RCC

MOV AL, 81H

OUT DX, AL

RET

- Rutina de emisie caracter interfata paralela (8255):

PAR: IN AL, DX ; citire şi testare BUSY

RCR AL, 1

JNC PAR

MOV AL, CL ; se preia caracterul din registrul CL

MOV DX, 0150H

OUT DX, AL

OR AL, 01H

MOV DX, 0152H

OUT DX, AL ; /STB = 1

AND AL, 00H

OUT DX, AL ; /STB = 0

OR AL, 01H

OUT DX, AL ; /STB = 1

RET

Rutina de citire a minitastaturii:

SCAN_KEYBOARD:
    MOV AL, 0FEH        ; verificare taste 0,4,8,C; se pune 0 pe prima coloana
    OUT 0480H, AL       ; redirectare AL la adresa 0480H
    IN AL, 0480H        ; citire in AL, de la adresa 0480; verificare tasta 0
    AND AL, 01H
    JZ TASTA0
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 4
    AND AL, 02H
    JZ TASTA4
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 8
    AND AL, 04H
    JZ TASTA8
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta C
    AND AL, 08H
    JZ TASTAC

    MOV AL, 0FDH        ; verificare taste 1,5,9,D; se pune 0 pe a doua coloana
    OUT 0480H, AL
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 1
    AND AL, 01H
    JZ TASTA1
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 5
    AND AL, 02H
    JZ TASTA5
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 9
    AND AL, 04H
    JZ TASTA9
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta D
    AND AL, 08H
    JZ TASTAD

    MOV AL, 0FBH        ; verificare taste 2,6,A,E; se pune 0 pe a treia coloana
    OUT 0480H, AL
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 2
    AND AL, 01H
    JZ TASTA2
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 6
    AND AL, 02H
    JZ TASTA6
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta A
    AND AL, 04H
    JZ TASTAA
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta E
    AND AL, 08H
    JZ TASTAE

    MOV AL, 0F7H        ; verificare taste 3,7,B,F; se pune a patra coloana pe 0
    OUT 0480H, AL
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 3
    AND AL, 01H
    JZ TASTA3
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta 7
    AND AL, 02H
    JZ TASTA7
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta B
    AND AL, 04H
    JZ TASTAB
    IN AL, 0480H        ; verificare tasta F
    AND AL, 08H
    JZ TASTAF
    JMP SCAN_KEYBOARD

;;; verificare evenimentul tasta apasata

TASTA0: 
    CALL DELAY          ; astept stabilizarea
T0: 
    IN AL, DX           ; citirea liniei
    AND AL, 01H
    JZ T0
    CALL DELAY
    MOV CL, 00H         ; CL=nr corespunzator tastei
    RET

TASTA1: 
    CALL DELAY
T1: 
    IN AL, DX
    AND AL, 01H
    JZ T1
    CALL DELAY
    MOV CL, 01H
    RET

TASTA2: 
    CALL DELAY
T2: 
    IN AL, DX
    AND AL, 01H
    JZ T2
    CALL DELAY
    MOV CL, 02H
    RET

TASTA3: 
    CALL DELAY
T3: 
    IN AL, DX
    AND AL, 01H
    JZ T3
    CALL DELAY
    MOV CL, 03H
    RET

TASTA4: 
    CALL DELAY
T4: 
    IN AL, DX
    AND AL, 02H
    JZ T4
    CALL DELAY
    MOV CL, 04H
    RET

TASTA5: 
    CALL DELAY
T5: 
    IN AL, DX
    AND AL, 02H
    JZ T5
    CALL DELAY
    MOV CL, 05H
    RET

TASTA6: 
    CALL DELAY
T6: 
    IN AL, DX
    AND AL, 02H
    JZ T6
    CALL DELAY
    MOV CL, 06H
    RET

TASTA7: 
    CALL DELAY
T7: 
    IN AL, DX
    AND AL, 02H
    JZ T7
    CALL DELAY
    MOV CL, 07H
    RET

TASTA8: 
    CALL DELAY
T8: 
    IN AL, DX
    AND AL, 04H
    JZ T8
    CALL DELAY
    MOV CL, 08H
    RET

TASTA9: 
    CALL DELAY
T9: 
    IN AL, DX
    AND AL, 04H
    JZ T9
    CALL DELAY
    MOV CL, 09H
    RET

TASTAA: 
    CALL DELAY
TA: 
    IN AL, DX
    AND AL, 04H
    JZ TA
    CALL DELAY
    MOV CL, 0AH
    RET

TASTAB: 
    CALL DELAY
TB: 
    IN AL, DX
    AND AL, 04H
    JZ TB
    CALL DELAY
    MOV CL, 0BH
    RET

TASTAC: 
    CALL DELAY
TC: 
    IN AL, DX
    AND AL, 08H
    JZ TC
    CALL DELAY
    MOV CL, 0CH
    RET

TASTAD: 
    CALL DELAY
TD: 
    IN AL, DX
    AND AL, 08H
    JZ TD
    CALL DELAY
    MOV CL, 0DH
    RET

TASTAE: 
    CALL DELAY
TE: 
    IN AL, DX
    AND AL, 08H
    JZ TE
    CALL DELAY
    MOV CL, 0EH
    RET

TASTAF: 
    CALL DELAY
TF: 
    IN AL, DX
    AND AL, 08H
    JZ TF
    CALL DELAY
    MOV CL, 0FH
    RET

- Rutina de afisare a unui caracter hexa pe un rang de segmente:

SEGMENTS: INT 27H;

AH = rangul; AL = caracterul afisat alegere rang pentru afisare

CMP AH, 0

JE  RANG0

CMP AH, 1

JE  RANG1

CMP AH, 2

JE  RANG2

CMP AH, 3

JE  RANG3

RANG0:  MOV DX, 0040H       ; adresa rang 0

; atribuire adrese corespunzatoare rang-ului IN DX

JMP AFISARE

RANG1:  MOV DX, 0080H       ; adresa rang 1

JMP AFISARE

RANG2:  MOV DX, 00C0H       ; adresa rang 2

JMP AFISARE

RANG3:  MOV DX, 0440H       ; adresa rang 3

JMP AFISARE

AFISARE:

IN  AL, DX          ; AL = informatia de la adresa DX

CMP AL, 00H

JE  CARACTER_0

CMP AL, 01H

JE  CARACTER_1

CMP AL, 02H

JE  CARACTER_2

CMP AL, 03H

JE  CARACTER_3

CMP AL, 04H

JE  CARACTER_4

CMP AL, 05H

JE  CARACTER_5

CMP AL, 06H

JE  CARACTER_6

CMP AL, 07H

JE  CARACTER_7

CMP AL, 08H

JE  CARACTER_8

CMP AL, 09H

JE  CARACTER_9

CMP AL, 0AH

JE  CARACTER_A

CMP AL, 0BH

JE  CARACTER_B

CMP AL, 0CH

JE  CARACTER_C

CMP AL, 0DH

JE  CARACTER_D

CMP AL, 0EH

JE  CARACTER_E

CMP AL, 0FH

JE  CARACTER_F

CARACTER_0:

MOV AL, 03FH        ; G=0;F=1;E=1;D=1;C=1;B=1;A=1

OUT DX, AL

RET

CARACTER_1:

MOV AL, 006H

OUT DX, AL

RET

CARACTER_2:

MOV AL, 05BH

OUT DX, AL

RET

CARACTER_3:

MOV AL, 04FH

OUT DX, AL

RET

CARACTER_4:

MOV AL, 066H

OUT DX, AL

RET

CARACTER_5:

MOV AL, 06DH

OUT DX, AL

RET

CARACTER_6:

MOV AL, 07DH

OUT DX, AL

RET

CARACTER_7:

MOV AL, 007H

OUT DX, AL

RET

CARACTER_8:

MOV AL, 07FH

OUT DX, AL

RET

CARACTER_9:

MOV AL, 067H

OUT DX, AL

RET

CARACTER_A:

MOV AL, 077H

OUT DX, AL

RET

CARACTER_B:

MOV AL, 07CH

OUT DX, AL

RET

CARACTER_C:

MOV AL, 039H

OUT DX, AL

RET

CARACTER_D:

MOV AL, 05EH

OUT DX, AL

RET

CARACTER_E:

MOV AL, 079H

OUT DX, AL

RET

CARACTER_F:

MOV AL, 071H

OUT DX, AL

RET